宫腔检查（操作）镜套装配置要求及技术参数

配置要求：

| 序号 | 名称 | 质保期限 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔检查镜 (硬性光学内窥镜） | 3年或以上 |  | 条 | 1 |  |
| 2 | 操作器 | 半年或以上 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 鞘套 | 半年或以上 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 直剪 | 1年或以上 | 203.304 | 把 | 1 | 长度380mm，直径1.6mm |
| 5 | 抓取钳 | 1年或以上 | 203.306 | 把 | 1 | 长度380mm，直径1.6mm |
| 6 | 消毒盒 |  | / | 个 | 1 | 需要装下 以上所有器械 |

宫腔检查镜 (硬性光学内窥镜）

1.	设备类型：CF型；

2.	IPX7防护等级；

3.	▲配有直径2.9mm光学镜体，具有30度视向角和80°视场角，工作长度302mm；

4.	▲1-100mm大景深，极近景依旧清晰，远近移动无需反复对焦；

5.	工作距离为 10mm 下，宫腔镜的分辨率≥9.36lp/mm；

6.	工作距离为 10mm 下，宫腔镜照度应＞1500lx；

7.	分体鞘套设计，快锁安装方式，使用更便捷，洗消更彻底；

8.	独立进水与出水通道设计，连续灌流视野更清晰；

9.配有2种380mm长度，直径1.6mm的半硬性手术器械：直剪、抓取钳，可满足多场景应用需求；

10.▲光学镜及全套手术器械支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷多种灭菌方式；

11.适配绝大多数主流品牌腔镜系统使用。